# УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

# Российской Федерации

от «__» _____ 201   г. № ___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Контролер отдела технического контроля в ракетно-космической промышленности

Регистрационный номер

Содержание

I.	Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	7

3.1. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества изготовления продукции в литейном производстве при изготовлении изделий ракетно-космической техники»	7

3.2. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества изготовления продукции в кузнечно-прессовом производстве ракетно-космической промышленности»	11

3.3. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества изготовления продукции в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности»	20

3.4. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества проведения сборочно-монтажных работ при изготовлении изделий ракетно-космической техники»	25

3.5. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества деталей и сборочных единиц после станочных и слесарных работ при изготовлении изделий ракетно-космической техники»	29

3.6. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества продукции в деревообрабатывающем производстве ракетно-космической промышленности»	33

3.7. Обобщенная трудовая функция «Контроль качества металлических и неметаллических покрытий, глубокого травления при производстве изделий ракетно-космической техники»	38

3.8. Обобщенная трудовая функция «Контроль соблюдения требований к выполнению электромонтажных работ и техническому контролю радио-электронной аппаратуры и специального оборудования в ракетно-космической промышленности»	44

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	54

- Общие сведения

| Контроль изготовления продукции в ракетно-космической промышленности (РКП) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение выпуска изделий ракетно-космической техники (РКТ) деталей, сборочных единиц, узлов, агрегатов, соответствующих требованиям конструкторской, нормативно-технической и технологической документации

Группа занятий:

| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 30.30.4 | Производство космических аппаратов (в том числе спутников), ракет-носителей |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Контроль качества изготовления продукции в литейном производстве при изготовлении изделий ракетно-космической техники | 3 | Контроль соблюдения технологических процессов при выплавке металла, машинной и ручной формовке, заливке в кокиль, песчаные и оболочные формы по выплавляемым моделям, центробежного литья и литья под давлением изделий РКТ | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приёмка простых отливок изделий РКТ первой и второй группы сложности из различных сплавов в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приёмка сложных и крупных отливок изделий РКТ первой, второй и третьей группы сложности из различных сплавов в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приёмка особо ответственных и крупных отливок изделий РКТ первой, второй и третьей группы сложности из различных сплавов в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации | А/04.3 | 3 |
| B | Контроль качества изготовления продукции в кузнечно-прессовом производстве ракетно-космической промышленности | 3 | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления простых штамповок и поковок изделий РКТ из черных и цветных металлов | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления поковок и штамповок изделий РКТ средней сложности из черных и цветных металлов | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления сложных поковок и штамповок изделий РКТ из металлов различных марок, изготовляемых свободной ковкой, штамповкой | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ на соответствие государственным стандартам и техническим условиям | В/04.3 | 3 |
| C | Контроль качества изготовления продукции в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности | 3 | Контроль и приемка деталей и узлов изделий РКТ простой и средней сложности контрольно-измерительными приборами в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка сложных деталей и узлов изделий РКТ, металлических конструкций и аппаратов изделий РКТ из стали разных марок, цветных металлов и их сплавов контрольно-измерительными приборами в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль, испытание и окончательная приемка сложных узлов изделий РКТ, котельных установок высокого давления, металлических конструкций и аппаратов изделий РКТ | С/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль, испытание и приемка особо сложных и ответственных узлов изделий РКТ, металлических конструкций, аппаратов изделий РКТ и котельных установок высокого давления с большим числом разъемов и точной пригонкой отдельных частей | С/04.3 | 3 |
| D | Контроль качества проведения сборочно-монтажных работ при изготовлении изделий ракетно-космической техники | 3 | Контроль и приемка сборочно-монтажных операций простых деталей и узлов изделий РКТ 11-14 квалитетов | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка по общим сборочным чертежам и технологическим условиям по 8-11 квалитету сложных деталей и агрегатов изделий РКТ | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка окончательно собранных по 7-10 квалитетам узлов, агрегатов изделий РКТ | D/03.3 | 3 |
| E | Контроль качества деталей и сборочных единиц после станочных и слесарных работ при изготовлении изделий ракетно-космической техники | 3 | Контроль и приемка по чертежам и техническим условиям простых деталей изделий РКТ после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | E/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка по чертежам и техническим условиям деталей изделий РКТ средней сложности после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | E/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка геометрических параметров сложных (корпусных) деталей изделий РКТ после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | E/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка особо сложных и ответственных деталей изделий РКТ после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | E/04.3 | 3 |
| F | Контроль качества продукции в деревообрабатывающем производстве ракетно-космической промышленности | 3 | Контроль качества полуфабрикатов для производства клееного щита, клееного бруса и других деталей и сборочных единиц (ДСЕ) изделий РКТ из пиломатериала | F/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества готовой продукции изделий РКТ деревообрабатывающего производства (деталей, заготовок, тары) | F/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества тары для изделий РКТ, изготовленной и укомплектованной по отдельной конструкторской документации разработчика | F/03.3 | 3 |
| G | Контроль качества металлических и неметаллических покрытий, глубокого травления при производстве изделий ракетно-космической техники | 3 | Контроль и приемка качества подготовительных и сложных работ по нанесению металлических и неметаллических покрытий при производстве изделий РКТ | G/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка работ по нанесению металлических и неметаллических покрытий на детали изделий РКТ особой сложности | G/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль и приемка работ по глубокому травлению с изоляцией мест, не подлежащих травлению при производстве изделий РКТ | G/03.3 | 3 |
| H | Контроль соблюдения требований к выполнению электромонтажных работ и техническому контролю радио-электронной аппаратуры и специального оборудования в ракетно-космической промышленности | 3 | Контроль состояния и оснащения рабочих мест, изготовления заготовок и упаковки готовой продукции при изготовлении изделий РКТ | H/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества электрического монтажа кабельной продукции, сборки ДСЕ и комплектации приборов электрорадиоизделий (ЭРИ) для изделий РКТ | H/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль качества монтажа ЭРИ в радио-электронной аппаратуре для изделий РКТ | H/03.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль проведения испытаний радио-электронной аппаратуры в объеме технологических условий для изделий РКТ | H/04.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготовления продукции в литейном производстве при изготовлении изделий ракетно-космической техники | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролёр в литейном производстве 3-го разряда Контролёр в литейном производстве 4-го разряда Контролёр в литейном производстве 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр в литейном производстве с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 40 | Контролёр в литейном производстве 3-го разряда |
|  | § 41 | Контролёр в литейном производстве 4-го разряда |
|  | § 42 | Контролёр в литейном производстве 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12936 | Контролёр в литейном производстве |
| ОКСО | 2.22.01.04 | Контролер металлургического производства |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения технологических процессов при выплавке металла, машинной и ручной формовке, заливке в кокиль, песчаные и оболочные формы по выплавляемым моделям, центробежного литья и литья под давлением изделий РКТ | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сертификатов или выписок из них на соответствие основных и вспомогательных материалов для изготовления отливок изделий РКТ в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации |
| --- | --- |
|  | Контроль загрузки шихтовых материалов для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль температуры и времени выдержки после рафинирования сплава для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль температуры и времени выдержки после модифицирования сплава для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль качества клиновой пробы на степень модифицирования для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль химического состава сплава перед рафинированием для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль качества приготовления формовочной и стержневой смесей для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Определение качества моделей для формовочных работ в опоках для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль покраски полу форм для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Определение качества стержневых ящиков для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль простановки стержней для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль состояние кокильной оснастки и состояния пресс-форм для литья под давлением (ЛПД) при изготовлении отливок изделий РКТ |
|  | Контроль покраски кокильной оснастки для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль температуры кокильной оснастки и пресс-форм ЛПД для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль качества покраски ковша для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль температуры металла в раздаточной печи или ковше для изготовления отливок изделий РКТ |
|  | Контроль заливки образцов на химический состав и механические свойства для изготовления отливок изделий РКТ |
| Необходимые умения | Замерять температуру металла переносной термопарой |
|  | Пользоваться при контроле шихтового материала и литейной оснастки средствами визуального контроля |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Нормативно-технологическая документация на литейные материалы |
|  | Технологические инструкции на приготовление сплава |
|  | Технологические инструкции на приготовление формовочной смеси |
|  | Технологические инструкции на приготовление стержневой смеси |
|  | Технологические инструкции на ручную и машинную формовку |
|  | Технологическая карта на заливку металла |
|  | Температуру плавления и заливки металлов и сплавов |
|  | Режимы сушки и прокалки разливочных ковшей |
|  | Требования производственно-технических инструкций процессов плавки и заливки металлов и сплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в плавильном и литейном производстве |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приёмка простых отливок изделий РКТ первой и второй группы сложности из различных сплавов в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль качества литейной поверхности простых отливок изделий РКТ согласно конструкторской документации (КД) и утверждённым эталонам шероховатости |
| --- | --- |
|  | Контроль места зачистки на простых отливках изделий РКТ визуально и промерами |
|  | Контроль дефектного места до разделки дефекта на простых отливках изделий РКТ, после разделки и заварки |
|  | Контроль места зачистки после заварки визуально и промерами на простых отливках изделий РКТ |
|  | Контроль полноты внесённых данных в сопроводительной документации на отливки изделий РКТ |
|  | Контроль отливок изделий РКТ на соответствие требованиям конструкторско-технологической документации |
|  | Оформление сопроводительной документации на принятые отливки изделий РКТ |
| Необходимые умения | Пользоваться контрольно-измерительными инструментами |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Составлять отчётность по принятой и забракованной продукции изделий РКТ |
|  | Маркировать отливки изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Требования к литейной поверхности согласно нормативно-технологической документации |
|  | Технологические инструкции (ТИ) и стандарты организации (СТО) на заварку |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в плавильном и литейном производстве |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приёмка сложных и крупных отливок изделий РКТ первой, второй и третьей группы сложности из различных сплавов в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации | Код | А/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный контроль образцов для сложных и крупных отливок изделий РКТ на литейные дефекты |
| --- | --- |
|  | Контроль геометрии образцов для сложных и крупных отливок изделий РКТ |
|  | Оформление сопроводительной документации на принятые образцы для сложных и крупных отливок изделий РКТ |
| Необходимые умения | Пользоваться контрольно-измерительными инструментами |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятые отливки изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Технологическая карта процесса литья отливок изделий РКТ |
|  | Виды исправимого брака отливок изделий РКТ |
|  | Маркировать образцы и отливки изделий РКТ |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в плавильном и литейном производстве |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приёмка особо ответственных отливок изделий РКТ первой, второй и третьей группы из различных сплавов в соответствии с требованиями конструкторско-технологической документации | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль температуры и влажности в помещении литейного производства |
| --- | --- |
|  | Контроль чистоты ванны для испытаний отливок изделий РКТ |
|  | Контроль химического состава воды для литья отливок изделий РКТ |
|  | Визуальный контроль отливок изделий РКТ на герметичность |
|  | Контроль соответствия отливки изделий РКТ размерам КД |
|  | Контроль правильности заполнения ведомости запуска металла в производство для изготовления отливок изделий РКТ |
| Необходимые умения | Пользоваться контрольно-измерительными инструментами |
|  | Маркировать образцы и отливки изделий РКТ |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Требования нормативно-технологической документации при контроле продукции изделий РКТ |
|  | Требования СТО и стандартов предприятия (СТП) |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в плавильном и литейном производстве |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготовления продукции в кузнечно-прессовом производстве ракетно-космической промышленности | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер кузнечно-прессовых работ 2-го разряда Контролер кузнечно-прессовых работ 3-го разряда Контролер кузнечно-прессовых работ 4-го разряда Контролер кузнечно-прессовых работ 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр кузнечно-прессовых работ с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §9 | Контролер кузнечно-прессовых работ 2-го разряда |
|  | §10 | Контролер кузнечно-прессовых работ 3-го разряда |
|  | §11 | Контролер кузнечно-прессовых работ 4-го разряда |
|  | §12 | Контролер кузнечно-прессовых работ 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12981 | Контролер кузнечно-прессовых работ |
| ОКСО | 2.22.01.04 | Контролер металлургического производства |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления простых штамповок и поковок изделий РКТ из черных и цветных металлов | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка простых штамповок и поковок из черных и цветных металлов изделий РКТ с проверкой геометрических размеров контрольно-измерительными инструментами по чертежам и техническим условиям |
| --- | --- |
|  | Сопоставление результатов контроля кузнечно-прессовой обработки простых изделий РКТ с параметрами технологии, КД и нормативно - технической документацией (НТД) |
|  | Контроль химической и механической очистки простых штамповок и поковок изделий РКТ |
|  | Проверка геометрических размеров и красочной (ударной) маркировки на заготовках при запуске в кузнечно-прессовое производство РКП |
|  | Контроль маркировки штамповок и поковок изделий РКТ на соответствие КД |
|  | Оформление сопроводительной документации по итогам проверки результатов контроля операций кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ |
| Необходимые умения | Анализировать чертежи, спецификации и технические инструкции на изготовление простых штамповок и поковок из черных и цветных металлов изделий РКТ |
|  | Измерять геометрические размеры штамповок и поковок изделий РКТ при помощи измерительного инструмента |
|  | Маркировать принятые и забракованные простые штамповки и поковки изделий РКТ из черных и цветных металлов |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Технические условия и государственные стандарты на приемку простых штамповок и поковок из черных и цветных металлов изделий РКТ |
|  | Основы технологического процесса изготовления штамповок и поковок изделий РКТ |
|  | Порядок заполнения и оформления сопроводительных документов на простые поковки и штамповки изделий РКТ |
|  | Припуск для основных видов кузнечно-прессовых работ |
|  | Красочная маркировка черных и цветных металлов и сплавов |
|  | Порядок маркировки принятых и забракованных деталей изделий РКТ |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов и инструментов, а также способы их использования |
|  | Виды брака по стандартным операциям кузнечно-прессового производства и его классификация |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 2 разряда |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления поковок и штамповок изделий РКТ средней сложности из черных и цветных металлов | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов для проведения контроля поковок и штамповок изделий РКТ средней сложности из черных и цветных металлов |
| --- | --- |
|  | Определение способов и последовательность проверки принимаемых поковок и штамповок изделий РКТ средней сложности |
|  | Отбор образцов для определения макроструктуры поковок и штамповок изделий РКТ средней сложности |
|  | Контроль и приемка поковок и штамповок средней сложности изделий РКТ |
|  | Сопоставление результатов контроля кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ средней сложности с параметрами технологии, КД и НТД |
|  | Контроль гибки металла и деталей изделий РКТ прямоугольного и косоугольного сечения |
|  | Проверка деталей изделий РКТ контрольно-измерительными приборами и инструментами в холодном и горячем состоянии по чертежам, эскизам и шаблонам |
|  | Проверка геометрических (линейных и объемных) размеров поковок в кузнечно-прессовом производстве РКП на рабочих местах |
|  | Отбор образцов материалов для проведения химического анализа, механических и металлографических испытаний в кузнечно-прессовом производстве РКП под руководством контролера более высокой квалификации |
|  | Ведение учета и отчетности по принятой и забракованной продукции изделий РКТ |
|  | Проверка соблюдения установленных режимов нагрева заготовок и штампов на обслуживаемом участке кузнечно-прессового производства РКП |
|  | Контроль химической и механической очистки штамповок и поковок средней сложности изделий РКТ |
|  | Проверка геометрических размеров и красочной (ударной) маркировки на заготовках для изделий РКТ при запуске в кузнечно-прессовое производство РКП |
|  | Контроль маркировки штамповок и поковок средней сложности изделий РКТ на соответствие КД |
|  | Контроль соответствия механических свойств, макро- и микроструктуры штамповок и поковок средней сложности изделий РКТ требованиям КД и НТД |
|  | Оформление сопроводительной документации по итогам проверки результатов контроля операций кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ |
| Необходимые умения | Анализировать чертежи, спецификации и технические инструкции на штамповки и поковки изделий РКТ средней сложности |
|  | Выбирать способы контроля принимаемых штамповок и поковок изделий РКТ средней сложности |
|  | Подготавливать к использованию контрольно-измерительные приборы и инструменты, применяемые в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Измерять геометрические размеры штамповок и поковок изделий РКТ средней сложности при помощи измерительного инструмента |
|  | Маркировать принятые и забракованные штамповки и поковки изделий РКТ средней сложности из черных и цветных металлов |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию после кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ |
|  | Определять параметры режимов кузнечно-прессовой обработки поковок и штамповок средней сложности изделий РКТ при помощи применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Порядок подготовки к использованию контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Основы технологического процесса изготовления штамповок и поковок средней сложности изделий РКТ |
|  | Порядок заполнения и оформления сопроводительных документов на штамповки и поковки изделий РКТ |
|  | Технические условия и государственные стандарты на приемку штамповок и поковок средней сложности изделий РКТ из черных и цветных металлов |
|  | Основные свойства черных и цветных металлов и их сплавов |
|  | Температурные режимы нагрева заготовок и штампов на обслуживаемом участке кузнечно-прессового производства РКП |
|  | Технические условия и государственные стандарты на приемку поковок средней сложности изделий РКТ |
|  | Способы испытаний и проверки, методы технического контроля поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Назначение, принципы работы и правила применения различных приборов (механических, электрических, оптических) на кузнечно-прессовом производстве РКП, правила пользования термоэлектрическими приборами для определения температуры нагрева заготовок |
|  | Основы устройства газовых, индукционных, электрических печей |
|  | Порядок определения соответствия микро- и макроструктуры заданным требованиям |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов применяемых в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Припуски для всех видов обработки принимаемых поковок изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления сложных поковок и штамповок изделий РКТ из металлов различных марок, изготовляемых свободной ковкой, штамповкой | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение способов и последовательности проверки принимаемых сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Наладка и регулирование контрольно-измерительных приборов и инструментов для контроля сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Отбор образцов материалов для проведения анализов и испытаний на механические свойства поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Контроль и приемка по чертежам, эскизам, шаблонам и техническим условиям сложных поковок и штамповок изделий РКТ из металлов различных марок, изготовляемых свободной ковкой, штамповкой |
|  | Сопоставление результатов контроля кузнечно-прессовой обработки сложных изделий РКТ с параметрами технологии, КД и НТД |
|  | Определение качества и сорта вспомогательных материалов, применяемых в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Проверка поковок и штамповок изделий РКТ контрольно-измерительными приборами и инструментами в холодном и горячем состоянии по чертежам, эскизам и шаблонам |
|  | Проверка угловых величин параллельности, перпендикулярности, проверка коробления плоскостей сложных поковок и штамповок изделий РКТ различными приемами (биение по поверхности при вращении) и измерительными инструментами (глубиномерами, угломерами и т.д.) |
|  | Ведение учета и отчетности по принятой и забракованной продукции РКП |
|  | Проверка соблюдения установленных режимов нагрева заготовок и штампов на обслуживаемом участке кузнечно-прессового производства РКП |
|  | Контроль химической и механической очистки штамповок и поковок изделий РКТ |
|  | Проверка соответствия изготавливаемых штамповок и поковок изделий РКТ государственным стандартам и техническим условиям |
|  | Контроль маркировки штамповок и поковок изделий РКТ на соответствие КД |
|  | Оформление сопроводительной документации по итогам проверки результатов контроля операций кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ |
|  | Контроль проведения термической обработки штамповок и поковок изделий РКТ |
|  | Контроль режимов кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ, в том числе с использованием пирометрических приборов |
| Необходимые умения | Анализировать чертежи, спецификации и технические инструкции на сложные поковки и штамповки изделий РКТ из металлов различных марок, изготовляемых свободной ковкой, штамповкой |
|  | Выбирать способы контроля принимаемых изделий РКТ |
|  | Подготавливать к использованию контрольно-измерительные приборы, применяемые в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Читать условные обозначения на чертежах на сложные изделия РКТ |
|  | Измерять угловые величины параллельности, перпендикулярности, проверять коробление плоскостей при контроле штамповок и поковок изделий РКТ различными приемами (биение по поверхности при вращении) и измерительными инструментами (глубиномерами, угломерами и т.д.) |
|  | Контролировать режимы термической обработки и кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ пирометрическими приборами |
|  | Маркировать принятые и забракованные штамповки и поковки изделий РКТ из черных и цветных металлов |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию после кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ |
|  | Определять режимы термической обработки и кузнечно-прессовой обработки согласно марки материала и сечения поковок и штамповок изделий РКТ при помощи применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Определять причины возникновения дефектов на сложных поковках и штамповках изделий РКТ |
|  | Анализировать режимы и способы кузнечно-прессовой обработки сложных изделий РКТ, применяемые на обслуживаемом участке кузнечно-прессового производства РКП |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Порядок подготовки к использованию контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Технические условия и государственные стандарты на приемку сложных штамповок и поковок изделий РКТ из металлов различных марок, изготовляемых свободной ковкой, штамповкой |
|  | Технологические процессы гибки, ковки, штамповки, правки изделий РКТ |
|  | Основы термической обработки металлов и сплавов |
|  | Свойства металлов различных марок |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Порядок заполнения и оформления сопроводительных документов на сложные поковки и штамповки изделий РКТ |
|  | Основные правила выбора режима нагрева в печах кузнечно-прессового производства |
|  | Тепловые режимы нагрева заготовок в печах кузнечно-прессового производства |
|  | Дефекты термической обработки металлов и сплавов |
|  | Типы пирометрических приборов для контроля температуры процессов термической обработки |
|  | Система допусков и посадок деталей машин |
|  | Причины изменения структуры металлов и сплавов в зависимости от скорости нагрева, температуры и времени выдержки |
|  | Виды последующей механической обработки принимаемых деталей и изделий РКТ |
|  | Правила оформления технической документации на изделия РКТ |
|  | Дефекты и виды брака кузнечно-прессовой обработки металлов и сплавов |
|  | Причины брака, зависящие от исходного материала, при штамповке, ковке и нагреве заготовок |
|  | Порядок выявления причин брака при сложных режимах кузнечно-прессовой обработки |
|  | Методы профилактики брака |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль результатов кузнечно-прессового изготовления особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ на соответствие государственным стандартам и техническим условиям | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение способов и последовательности проверки принимаемых особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Отбор образцов материалов для проведения анализов и испытаний на механические свойства поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Контроль и приемка особо сложных поковок и штамповок в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Контроль режимов всех видов кузнечно-прессовой обработки РКП |
|  | Контроль изделий РКТ на соответствие государственным стандартам и техническим условиям по данным спектрального анализа |
|  | Проверка качества изделий РКТ путем наружного осмотра и механических испытаний |
|  | Выявление дефектов на изделиях РКТ методом ультразвукового контроля |
|  | Регулирование контрольно-измерительных приборов и приспособлений для контроля особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Сопоставление результатов контроля кузнечно-прессовой обработки особо сложных изделий РКТ с параметрами технологии, КД и НТД |
|  | Выявление причин брака проверяемых изделий РКТ и заготовок для них |
| Необходимые умения | Читать условные обозначения на чертежах на особо сложные изделия РКТ |
|  | Выбирать способы контроля принимаемых изделий РКТ |
|  | Подготавливать к использованию контрольно-измерительные приборы, применяемые в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Разбираться в технической документации на особо сложные изделия РКТ |
|  | Осуществлять контроль макро- и микроструктуры изделий РКТ после всех видов кузнечно-прессовой обработки РКП |
|  | Определять параметры и факторы особо сложных режимов кузнечно-прессовой обработки при помощи применяемых контрольно-измерительных приборов |
|  | Измерять угловые величины параллельности, перпендикулярности, проверять коробление плоскостей на особо сложных поковках и штамповках изделий РКТ различными приемами (биение по поверхности при вращении) и измерительными инструментами (глубиномерами, угломерами и т.д.) |
|  | Контролировать режимы термической обработки и кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ пирометрическими приборами |
|  | Маркировать принятые и забракованные штамповки и поковки изделий РКТ из черных и цветных металлов |
|  | Оформлять сопроводительную документацию по итогам проверки результатов контроля операций кузнечно-прессовой обработки изделий РКТ |
|  | Проводить спектральный и ультразвуковой анализ изделий РКТ |
|  | Определять причины возникновения дефектов особо сложных изделий РКТ при кузнечно-прессовой обработке |
|  | Анализировать режимы и способы кузнечно-прессовой, механической и химической обработки особо сложных изделий РКТ, применяемые в кузнечном цехе РКП |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Порядок подготовки и настройки к использованию контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Способы определения марок металлов и сплавов по данным спектрального анализа |
|  | Основы термической обработки металлов и сплавов |
|  | Технические условия и государственные стандарты на приемку особо сложных изделий РКТ из сплавов различных марок |
|  | Виды кузнечной обработки металлов и сплавов |
|  | Технологические процессы гибки, ковки, штамповки, правки изделий РКТ |
|  | Свойства металлов и сплавов различных марок |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов для контроля особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Порядок заполнения и оформления сопроводительных документов на поковки и штамповки изделий РКТ |
|  | Правила оформления технической документации в кузнечно-прессовом производстве РКП |
|  | Методы контроля в кузнечно-прессовом производстве |
|  | Кузнечно-прессовое и другое оборудование, применяемое в кузнечно-прессовом производстве и приемы работы на нем |
|  | Приемы работы на оборудовании, применяемом в кузнечно-прессовом производстве |
|  | Основные правила выбора режима нагрева в печах кузнечно-прессового производства |
|  | Тепловые режимы нагрева заготовок различных марок в печах кузнечно-прессового производства |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительного инструмента и приборов для контроля особо сложных поковок и штамповок изделий РКТ |
|  | Дефекты термической обработки металлов и сплавов |
|  | Типы пирометрических приборов для контроля температуры процессов термической обработки |
|  | Система допусков и посадок деталей машин |
|  | Припуски для всех видов кузнечно-прессовой обработки |
|  | Причины изменения структуры металлов и сплавов в зависимости от скорости нагрева, температуры и времени выдержки |
|  | Виды последующей механической обработки принимаемых деталей и изделий РКТ |
|  | Основы термической обработки металлов и сплавов |
|  | Конструктивные особенности различных печей и кузнечно-прессового оборудования |
|  | Структурные изменения металлов и сплавов при термической обработке |
|  | Порядок выявления причин брака при сложных режимах кузнечно-прессовой обработки |
|  | Порядок разработки предложений по устранению причин и условий возникновения брака при проведении сложных операций в кузнечно-прессовом производстве |
|  | Дефекты и виды брака кузнечно-прессовой обработки металлов и сплавов, причины их возникновения |
|  | Методы профилактики брака |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества изготовления продукции в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 2-го разряда Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 3-го разряда Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 4-го разряда Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр котельных, холодноштамповочных и давильных работ с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §33 | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 2-го разряда |
|  | §34 | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 3-го разряда |
|  | §35 | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 4-го разряда |
|  | §36 | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12978 | Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ |
| ОКСО | 2.22.01.4 | Контролер металлургического производства |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка деталей и узлов изделий РКТ простой и средней сложности контрольно-измерительными приборами в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка материала на соответствие конструкторской документации и сертификата отдела поставщика материала |
| --- | --- |
|  | Проверка листа (ленты) внешним осмотром на отсутствие трещин, механических повреждений и других дефектов на поверхности |
|  | Контроль геометрических размеров деталей изделий РКТ после выполнения холодноштамповочных работ |
|  | Визуальный контроль на отсутствие трещин и механических повреждений поверхности деталей изделий РКТ |
|  | Оформление сопроводительной документации на крупные детали и узлы изделий РКТ |
|  | Учет брака изделий РКТ |
|  | Проверка деталей и узлов изделий РКТ при помощи контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений |
|  | Визуальный контроль поверхности деталей и узлов изделий РКТ на отсутствие трещин и механических повреждений |
|  | Визуальное определение трещин, расслоений, включений и других дефектов на деталях изделий РКТ |
| Необходимые умения | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию после проведения холодноштамповочных работ деталей и узлов изделий РКТ |
|  | Использовать микрометр, толщиномер-ультразвуковой, микроскоп |
|  | Читать условные обозначения на чертежах простых и средней сложности деталей и узлов изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию на изделие РКТ |
|  | Использовать плазово-шаблонную оснастку, штангенциркуль, угломеры и другой измерительный инструмент при контроле простых и средней сложности деталей и узлов изделий РКТ после проведения холодноштамповочных работ |
|  | Использовать в работе государственные и отраслевые стандарты на металл |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в холодноштамповочном производстве |
|  | Нормативно-техническая документация по выдачи материала, ведомость замены материала (ВЗМ), лист замены материала (ЛЗМ) |
|  | Нормативно-технологическая документация на изделие РКТ и оснастку |
|  | Основные виды брака в холодноштамповочном производстве |
|  | Условные обозначения квалитетов (классов точности) на чертежах и калибрах |
|  | Технические условия на принимаемые детали изделий РКТ |
|  | Основы технологического процесса холодноштамповочного производства |
|  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов в холодноштамповочном производстве |
|  | Классификацию и виды брака по основным операциям холодноштамповочного производства |
|  | Основные сведения о допусках и посадках, квалитетах шероховатости (классах точности и чистоты обработки) |
|  | Виды и причины коррозии |
|  | Виды механических свойства металлов и сплавов |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 2 разряда |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка сложных деталей и узлов изделий РКТ, металлических конструкций и аппаратов изделий РКТ из стали разных марок, цветных металлов и их сплавов контрольно-измерительными приборами в холодноштамповочном производстве ракетно-космической промышленности | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приемка отдельных узлов изделий РКТ на герметичность, с пневматическими, гидравлическими и вакуумными испытаниями, с различным допустимым давлением |
| --- | --- |
|  | Ведение учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и забракованную продукцию изделий РКТ |
| Необходимые умения | Читать условные обозначения на чертежах на сложные детали и узлы изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию на изделие РКТ |
|  | Использовать плазово-шаблонную оснастку, штангенциркуль, угломеры и другой измерительный инструмент при контроле простых и средней сложности деталей и узлов изделий РКТ после проведения холодноштамповочных работ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Использовать микроскоп |
|  | Проводить разметочные работы на деталях и узлах изделий РКТ |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в холодноштамповочном производстве |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки) |
|  | Устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов в холодноштамповочном производстве |
|  | Основные свойства материалов, металлов и сплавов |
|  | Методы профилактики брака |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль, испытание и окончательная приемка сложных узлов изделий РКТ, котельных установок высокого давления, металлических конструкций и аппаратов изделий РКТ | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль геометрических размеров сложных деталей и узлов изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Контроль при проведении испытаний сложных узлов, металлических конструкций и аппаратов изделий РКТ |
|  | Окончательная приемка сложных узлов, металлических конструкций и аппаратов изделий РКТ после проведения испытаний |
|  | Выявление брака при контроле сложных деталей и узлов изделий РКТ |
| Необходимые умения | Классифицировать брак на исправимый и не исправимый |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию на изделие РКТ |
|  | Использовать микроскоп |
|  | Использовать плазово-шаблонную оснастку, штангенциркуль, угломеры и другой измерительный инструмент при контроле сложных деталей и узлов изделий РКТ после проведения холодноштамповочных работ |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в холодноштамповочном производстве |
|  | Назначение и условия применение сложных и точных контрольно-измерительных инструментов и приборов в холодноштамповочном производстве |
|  | Влияние температуры нагрева на структуру и усадку металла |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки) |
|  | Отраслевые нормативные правовые акты |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль, испытание и приемка особо сложных и ответственных узлов изделий РКТ, металлических конструкций, аппаратов изделий РКТ и котельных установок высокого давления с большим числом разъемов и точной пригонкой отдельных частей | Код | С/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль геометрических размеров особо сложных и ответственных узлов изделий РКТ, металлических конструкций с большим числом разъемов и точной подгонкой частей |
| --- | --- |
|  | Контроль при проведении испытаний особо сложных и ответственных узлов изделий РКТ, металлических конструкций с большим числом разъемов и точной подгонкой частей |
|  | Окончательная приемка особо сложных и ответственных узлов изделий РКТ, металлических конструкций с большим числом разъемов и точной подгонкой частей после проведения испытаний |
|  | Оформление актов о браке, дефекте на особо сложных и ответственных узлах, металлических конструкций изделий РКТ |
|  | Информирование руководителя о нарушениях технологического процесса холодноштамповочного производства РКП |
|  | Ведение журналов по чистоте и культуре производства на холодноштамповочном участке РКП |
|  | Контроль состояния чистоты на холодноштамповочном участке в соответствии с НТД |
| Необходимые умения | Классифицировать брак на исправимый и окончательный при производстве изделий РКТ |
|  | Принимать решения по замечаниям изготовления детали или узла изделия РКТ из цехов-потребителей |
|  | Использовать микроскоп |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию на изделие РКТ |
|  | Использовать плазово-шаблонную оснастку, штангенциркуль, угломеры и другой измерительный инструмент при контроле простых и средней сложности деталей и узлов изделий РКТ после проведения холодноштамповочных работ |
| Необходимые знания | Нормативно-техническую документацию холодноштамповочного производства |
|  | Методы технического контроля |
|  | Деформацию металлов при правке и сварке |
|  | Различные виды коррозии и меры ее предупреждения |
|  | Правила настройки и регулировки сложных контрольно-измерительных инструментов и приборов холодноштамповочного производства |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в холодноштамповочном производстве |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества проведения сборочно-монтажных работ при изготовлении изделий ракетно-космической техники | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 3-го разряда Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 4-го разряда Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр сборочно-монтажных и ремонтных работ с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §49 | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 3-го разряда |
|  | §50 | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 4-го разряда |
|  | §51 | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13055 | Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ |
| ОКСО |  |  |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка сборочно-монтажных операций простых деталей и узлов изделий РКТ 11-14 квалитетов | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение требований к сопроводительной документации на комплектующие детали и узлы изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Контроль сопроводительной документации, подтверждающий качество и комплектность комплектующих изделий РКТ |
|  | Определение требований к внешнему виду комплектующих изделий РКТ и тары |
|  | Визуальный контроль изделий РКТ и тары |
|  | Оформление результатов входного контроля комплектующих изделий РКТ в состоянии поставки |
|  | Определение качества и соответствия нормативно-технологической документации деталей и материалов, подаваемых на сборку изделий РКТ |
|  | Проверка наличия поверки средств измерений и аттестации измерительного оборудования для контроля сборочно-монтажных операций деталей и узлов РКТ |
|  | Контроль и приемка после сборочных, монтажных операций простых деталей и узлов РКТ с использованием измерительного инструмента и приборов |
|  | Оформление документов на принятую или забракованную продукцию изделий РКТ |
| Необходимые умения | Использовать НТД на комплектующие изделия РКТ |
|  | Распаковывать и запаковывать комплектующие изделия РКТ |
|  | Использовать штангенциркуль и другой измерительный инструмент для контроля изделий РКТ |
|  | Вносить результаты входного контроля комплектующих изделий РКТ в сопроводительную документацию |
|  | Использовать НТД и КД на детали и материалы, подаваемые на сборку изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент при контроле сборочно-монтажных операций деталей и узлов РКТ |
|  | Определять состояние поверки измерительного инструмента и оборудования для контроля сборочно-монтажных операций деталей и узлов РКТ |
|  | Читать условные обозначения на чертежах простых деталей и узлов изделий РКТ |
|  | Читать электрические, сборочные и пневмосхемы |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | НТД на приемосдаточный контроль |
|  | Основы поверки средств измерения |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в холодноштамповочном производстве |
|  | Требования к помещениям для приемосдаточного контроля сборочно-монтажного производства |
|  | Требования защиты комплектующих изделий РКТ от электростатического электричества |
|  | НТД и конструкторская документация на изготовление деталей и узлов РКТ |
|  | Основы технологии сборочно-монтажных работ изделий РКТ, виды заклепочных швов и сварных соединений |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными инструментами и приборами, основные методы технического контроля на соответствие ТУ |
|  | Деталировочные и простые сборочные чертежи, ТУ на изготовление деталей и узлов РКТ |
|  | Основные виды и причины брака при изготовлении деталей и узлов РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка по общим сборочным чертежам и ТУ по 8-11 квалитету сложных деталей и агрегатов изделий РКТ | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль и приемка монтажных, сборочных работ электро-приборного оборудования РКТ |
| --- | --- |
|  | Сборка измерительных схем, пневмосхем, электросхем на изделии РКТ |
|  | Контроль и приемка стыковки и соединений агрегатов РКТ на герметичность |
|  | Оформление приемо-сдаточной документации на изделие РКТ |
| Необходимые умения | Использовать средства измерения, необходимые для контроля технических параметров узлов и агрегатов РКТ |
|  | Использовать испытательное оборудование для испытаний изделий РКТ |
|  | Использовать НТД, КД и ТУ на сборки изделий РКТ и на методы контроля и испытаний |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Оформлять протоколы приемо-сдаточных испытаний изделий РКТ |
| Необходимые знания | Технологический процесс сборки, монтажа и испытаний контролируемых узлов и агрегатов РКТ |
|  | Устройство, принцип работы и настройки различных видов контрольно-измерительной аппаратуры |
|  | Нормативно-техническая и конструкторская документация, ТУ на изготовление и испытания изделий РКТ |
|  | Правила составления приемочных актов и протоколов испытаний узлов, агрегатов, изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка окончательно собранных по 7-10 квалитетам узлов, агрегатов изделий РКТ | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль и приемка окончательно собранных сложных и особо ответственных узлов и агрегатов РКТ |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения технологического процесса на сборку и испытания изделий РКТ |
|  | Оформление документов на проведенные испытания и принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Контроль наладки сложных и ответственных контрольно- измерительных приборов и аппаратуры для контроля изделий РКТ |
|  | Оформление приемных актов и протоколов испытаний на изделия РКТ |
| Необходимые умения | Использовать конструкторскую и технологическую документацию на сборку и испытания изделий РКТ |
|  | Использовать средства измерения и контрольно-испытательную аппаратуру |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Участвовать в исследовании дефектов, выявленных при контроле и испытаниях изделий РКТ, и в разработке мероприятий по их устранению |
|  | Составление паспортов и формуляров на принятую продукцию изделий РКТ, оформление приемных актов и протоколов испытаний |
|  | Использовать конструкторскую и технологическую документацию на сборку и испытания изделий РКТ |
| Необходимые знания | КД и ТУ на приемку особо сложных и ответственных узлов и агрегатов изделий РКТ |
|  | Правила настройки и регулирования сложного контрольно-измерительного инструмента и приборов |
|  | Способы и порядок испытания принимаемых узлов, агрегатов и изделий РКТ |
|  | Порядок заполнения паспортов и формуляров на изделия РКТ |
|  | Последовательность операций и переходов при сборке и испытании изделий РКТ |
|  | Методы контроля, правила, способы и порядок испытаний узлов, агрегатов, сборок РКТ |
|  | Методы контроля геометрических параметров при определении центра тяжести изделий РКТ |
|  | ТУ на регулирование и статическую балансировку изделий РКТ |
|  | Способы нивелировки изделия РКТ и их регулирования по заданным параметрам |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества деталей и сборочных единиц после станочных и слесарных работ при изготовлении изделий ракетно-космической техники | Код | Е | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер станочных и слесарных работ 3-го разряда Контролер станочных и слесарных работ 4-го разряда Контролер станочных и слесарных работ 5-го разряда Контролер станочных и слесарных работ 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр станочных и слесарных работ с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §24 | Контролер станочных и слесарных работ 3-го разряда |
|  | §25 | Контролер станочных и слесарных работ 4-го разряда |
|  | §26 | Контролер станочных и слесарных работ 5-го разряда |
|  | §27 | Контролер станочных и слесарных работ 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13063 | Контролер станочных и слесарных работ |
| ОКСО | 2.15.01.29 | Контролер станочных и слесарных работ |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка по чертежам и техническим условиям простых деталей изделий РКТ после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | Код | Е/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения технологического процесса изготовления простых деталей изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Проверка биения, параллельности, соосности, перпендикулярности на деталях изделия РКТ |
|  | Оформление сопроводительной документации на детали изделия РКТ |
| Необходимые умения | Применять контрольно-измерительные инструменты |
|  | Читать условные обозначения на чертежах простых деталей изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно техническую документацию для контроля изготовления продукции РКП |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация при контроле после механической и слесарной обработки деталей и узлов РКТ |
|  | Металловедение |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Основные свойства и маркировка металлов и сплавов, инструментальных материалов |
|  | Правила построения технологического маршрута обработки детали изделий РКТ |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Основные виды и причины брака после механической и слесарной обработки деталей и узлов изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка по чертежам и техническим условиям деталей изделий РКТ средней сложности после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | Код | Е/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения технологического процесса изготовления средней сложности деталей изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Проверка предельного контрольно-измерительного и режущего инструмента сложного профиля для контроля и изготовления деталей изделия РКТ |
|  | Ведение учета и отчетности по принятой и забракованной продукции изделий РКТ |
|  | Оформление сопроводительной документации на принятую и забракованную продукцию изделий РКТ |
| Необходимые умения | Применять контрольно-измерительные инструменты для контрольных операций на деталях изделий РКТ |
|  | Читать условные обозначения на чертежах деталей изделий РКТ средней сложности |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно техническую документацию для контроля изготовления продукции РКП |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация при контроле после механической и слесарной обработки деталей и узлов РКТ |
|  | Металловедение |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Основные свойства и маркировка металлов и сплавов, инструментальных материалов |
|  | Правила построения технологического маршрута обработки детали изделий РКТ |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Основные виды и причины брака после механической и слесарной обработки деталей и узлов изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка геометрических параметров сложных деталей изделий РКТ после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | Код | Е/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль сложного и специального режущего инструмента, используемого при изготовлении деталей изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Проверка производственного оборудования для изготовления деталей изделий РКТ на точность обработки без нагрузки и под нагрузкой |
|  | Проверка точности изготовления и сборки сложных деталей и узлов изделий РКТ с применением всевозможных специальных и универсальных контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Определение соответствия поступающих на обработку материалов государственному стандарту по результатам анализов и испытаний в лабораториях РКП |
|  | Оформление сопроводительной документации на детали изделия РКТ |
| Необходимые умения | Применять контрольно-измерительные инструменты для контроля деталей изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно техническую документацию для контроля изготовления продукции РКП |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация при контроле после механической и слесарной обработки деталей и узлов РКТ |
|  | Правила применения контрольно-измерительных приборов, приспособлений для контроля качества изделий РКТ |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Методы контроля качества изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка особо сложных и ответственных деталей изделий РКТ после механической и слесарной обработки с применением контрольно-измерительных инструментов и приборов | Код | Е/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль соблюдения технологического процесса изготовления сложных и ответственных деталей изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Контроль, с применением специальных приспособлений, контрольно-измерительного инструмента и приборов, деталей и узлов изделий РКТ с несколькими пересекающимися плоскостями и осями |
|  | Проверка и наладка сложных контрольно-измерительных приборов и автоматов, используемых при контроле деталей изделий РКТ |
|  | Оформление паспортов или формуляров на принятую продукцию изделий РКТ, оформление приемных актов и протоколов испытаний |
| Необходимые умения | Применять контрольно-измерительные инструменты |
|  | Использовать нормативно техническую документацию для контроля изготовления продукции РКП |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация при контроле после механической и слесарной обработки деталей и узлов РКТ |
|  | Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 6 разряда |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества продукции в деревообрабатывающем производстве ракетно-космической промышленности | Код | F | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер деревообрабатывающего производства 3-го разряда Контролер деревообрабатывающего производства 4-го разряда Контролер деревообрабатывающего производства 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр деревообрабатывающего производства с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §10 | Контролер деревообрабатывающего производства 3-го разряда |
|  | §11 | Контролер деревообрабатывающего производства 4-го разряда |
|  | §12 | Контролер деревообрабатывающего производства 5-го разряда |
| ОКПДТР | 12948 | Контролер деревообрабатывающего производства |
| ОКСО | 4.35.01.05 | Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества полуфабрикатов для производства клееного щита, клееного бруса и других деталей и сборочных единиц изделий РКТ из пиломатериала | Код | F/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор приспособлений и универсальных средств измерений, необходимых для выполнения работ по контролю качества полуфабрикатов для изготовления изделий РКТ, в соответствии с документацией и методиками проведения контрольных мероприятий |
| --- | --- |
|  | Визуальная оценка качества полуфабрикатов для изготовления изделий РКТ в соответствии с нормативно-технологической и конструкторской документацией |
|  | Выполнение контрольных операций проверки полуфабрикатов для изготовления изделий РКТ с применением универсальных средств измерений и приспособлений |
|  | Оформление документации по результатам контроля показателей качества полуфабрикатов для изготовления изделий РКТ |
| Необходимые умения | Выбирать инструменты и приспособления, необходимые для осуществления контроля качества полуфабрикатов для изделий РКТ в соответствии с технологическим процессом |
|  | Определять пригодность средств измерений (для контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ) к работе в соответствии с нормативной документацией |
|  | Применять средства измерений и приспособления для контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Проверять соответствие показателей качества полуфабрикатов изделий РКТ требованиям конструкторской и нормативной документации деревообрабатывающего производства РКП |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии деревообрабатывающих производств РКП |
|  | Правила применения контрольно-измерительных приборов, приспособлений для контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Методы контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Основные виды брака полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Основы техники и технологии деревообрабатывающего производства РКП |
|  | Методы контроля качества различных видов продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Методы приемки полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Основные виды брака полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Правила оформления сопроводительной документации на изделия РКТ |
|  | Требования электробезопасности на деревообрабатывающем производстве РКП |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества готовой продукции изделий РКТ деревообрабатывающего производства (деталей, заготовок, тары) | Код | F/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор приспособлений и универсальных средств измерений, необходимых для выполнения работ по контролю качества готовой продукции деревообрабатывающего производства РКП, в соответствии с документацией и методиками проведения контрольных мероприятий |
| --- | --- |
|  | Визуальный и инструментальный межоперационный контроль качества полуфабрикатов изделий РКТ согласно технологического процесса деревообрабатывающего производства РКП |
|  | Окончательный визуальный и инструментальный контроль качества готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП с учетом требований нормативной и конструкторской документации |
|  | Оформление документации о проведении контроля готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
| Необходимые умения | Выбирать инструменты и приспособления, необходимые для осуществления контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ в соответствии с технологическим процессом |
|  | Определять пригодность средств измерений (для контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ) к работе в соответствии с нормативной документацией |
|  | Применять средства измерений и приспособления для контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Проверять соответствие показателей качества полуфабрикатов изделий РКТ требованиям конструкторской и нормативной документации |
|  | Применять установленные виды и методы визуального и инструментального контроля качества готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Пользоваться средствами измерений и приспособлениями для контроля готовой продукции изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Читать условные обозначения на чертежах на продукцию деревообрабатывающего производства РКП |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии деревообрабатывающих производств РКП |
|  | Правила применения контрольно-измерительных приборов, приспособлений для контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Методы контроля качества полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Основные виды брака при производстве различных видов готовой продукции РКП и их классификация |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Методы контроля качества различных видов продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Методы приемки полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Основные виды брака полуфабрикатов изделий РКТ |
|  | Правила оформления сопроводительной и учетной документации на изделия РКТ |
|  | Стандарты и технические условия на контролируемые материалы, полуфабрикаты и готовую продукцию на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Основы техники и технологии деревообрабатывающего производства РКП |
|  | Правила, методы и виды контроля качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, способы приемки и отбраковки изделий РКТ |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества тары для изделий РКТ, изготовленной и укомплектованной по отдельной конструкторской документации разработчика | Код | F/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор средств измерений, приспособлений, необходимых для контроля качества тары для изделий РКТ в соответствии с нормативной документацией |
| --- | --- |
|  | Контроль с использованием средств измерений, приспособлений, для оценки качества готовой продукции изделий РКТ на всех операциях ее производства |
|  | Контроль комплектования и упаковки готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Оформление документации о проведении контроля готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
| Необходимые умения | Применять средства технического контроля качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции деревообрабатывающего производства РКП на различных стадиях технологического процесса |
|  | Применять методики контроля качества готовой продукции изделий РКТ |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Читать нормативную документацию по качеству продукции изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Читать конструкторскую документацию на готовую продукцию деревообрабатывающего производства РКП и технологические процессы ее изготовления |
| Необходимые знания | Основы техники и технологии деревообрабатывающего производства РКП |
|  | Стандарты и технические условия на контролируемые материалы, полуфабрикаты и готовую продукцию на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Правила, методы и виды контроля качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции изделий РКТ, способы приемки и отбраковки |
|  | Требования нормативно-технической документации к качеству материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на деревообрабатывающем производстве РКП |
|  | Правила оформления учетной документации на изделия РКТ |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности на деревообрабатывающих производствах РКП |
|  | Методы оценки качества продукции деревообрабатывающего производства РКП, полуфабрикатов и материалов для изделий РКТ |
|  | Основные виды брака продукции деревообрабатывающего производства РКП и полуфабрикатов на различных операциях технологического процесса, их классификация и причины возникновения |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль качества металлических и неметаллических покрытий, глубокого травления при производстве изделий ракетно-космической техники | Код | G | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер работ по металлопокрытиям 3-го разряда Контролер работ по металлопокрытиям 4-го разряда Контролер работ по металлопокрытиям 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр работ по металлопокрытиям с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §21 | Контролер работ по металлопокрытиям 3-го разряда |
|  | §22 | Контролер работ по металлопокрытиям 4-го разряда |
|  | §23 | Контролер работ по металлопокрытиям 5-го разряда |
| ОКПДТР | 13045 | Контролер работ по металлопокрытиям |
| ОКСО | - | - |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка качества подготовительных и сложных работ по нанесению металлических и неметаллических покрытий при производстве изделий РКТ | Код | G/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочей зоны, средств измерений и контроля металлических и неметаллических покрытий при производстве изделий РКТ согласно требованиям инструкций по эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда |
| --- | --- |
|  | Визуальное определение пригодности к использованию средств измерения и контроля металлических и неметаллических покрытий при производстве изделий РКТ |
|  | Внешний осмотр деталей изделий РКТ и выявление дефектов основного металла, дефектов сварки, механических повреждений и других дефектов поверхности, могущих привести к забракованию деталей после покрытия |
|  | Определение наличия признаков коррозии на деталях изделий РКТ |
|  | Оформление документации на детали изделий РКТ |
|  | Определение соответствия состояния поверхности требованиям, предъявляемым к поверхности до нанесения металлических и неметаллических покрытий на детали изделий РКТ |
|  | Проведение входного контроля материалов и растворов, применяемых при выполнении работ по нанесению покрытий на детали изделий РКТ в соответствии с НД |
|  | Оформление документации по качеству на принятые и забракованные материалы и растворы, применяемые при выполнении работ по нанесению покрытий на детали изделий РКТ |
|  | Контроль подготовительных операций перед нанесением покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Оформление документов по выполненной работе при контроле подготовительных операций перед нанесением покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Контроль заданных в технологии режимов осаждения покрытия на детали изделий РКТ и занесение их в технологическую и сопроводительную документацию |
|  | Контроль сложных деталей изделий РКТ с поверхностями, труднодоступными для проверки после металлопокрытия с применением дополнительных катодов, анодов и экранов |
|  | Контроль толщины слоя покрытия на деталях изделий РКТ при помощи контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Выполнять подготовительные работы перед началом контроля металлических и неметаллических покрытий при производстве изделий РКТ |
|  | Определять пригодность деталей изделий РКТ для покрытия |
|  | Выбирать способы подготовки поверхности деталей изделий РКТ в зависимости от исходного металла (или неметалла) и наносимого покрытия |
|  | Использовать средства измерения и контроля при осмотре деталей изделий РКТ до нанесения покрытия |
|  | Выполнять подготовительные работы перед началом контроля материалов и растворов для нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Оценивать качество материалов и растворов для нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ |
|  | Контролировать подготовительные операции на деталях изделий РКТ различной сложности |
|  | Контролировать заданные в технологии режимы осаждения покрытия на деталях изделий РКТ по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Определять толщину слоя покрытия на деталях изделий РКТ при помощи контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые знания | Виды коррозии |
|  | Последовательность выполнения подготовительных работ при контроле металлических и неметаллических покрытий на деталях изделий РКТ |
|  | Способы подготовки поверхности деталей изделий РКТ под покрытие |
|  | Основные факторы, влияющие на выбор способа подготовки поверхности деталей изделий РКТ |
|  | Основные методы противокоррозионной защиты |
|  | Основные требования к подготовленной поверхности деталей изделий РКТ перед покрытием |
|  | Устройство, принцип действия, назначение и применение используемых контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля покрытия на деталях изделий РКТ |
|  | Правила использования средств измерений и контроля покрытия на деталях изделий РКТ согласно требованиям инструкции по эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда |
|  | Правила оформления технологической и сопроводительной документации на принятые и забракованные детали изделий РКТ |
|  | Технические условия, государственные и отраслевые стандарты на приемку деталей изделий РКТ до нанесения металлических и неметаллических покрытий |
|  | Правила и способы определения степени подготовки поверхности детали изделий РКТ под покрытие |
|  | Правила оформления документации |
|  | Устройство, принцип действия и назначение используемых средств измерений и контроля металлических и неметаллических покрытий на деталях изделий РКТ |
|  | Виды применяемых материалов и растворов их свойства, назначение и применение для нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Правила и способы проверки качества основных материалов и растворов для нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Виды брака и способы его обнаружения до и после металлических и неметаллических покрытий на деталях изделий РКТ |
|  | Требования промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ по проверке качества материалов и растворов для нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Виды и приемы контроля подготовительных работ перед нанесением покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Технология производства подготовительных работ перед нанесением покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Требования, предъявляемые к подготовительным работам и к подготовленным поверхностям для нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Государственные и отраслевые стандарты на подготовительные работы перед нанесением покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Виды и приемы контроля процесса нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Технология нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Правила промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ по контролю процесса нанесения покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Правила оформления технологической и сопроводительной документации после контроля покрытия на деталях изделий РКТ |
|  | Государственные и отраслевые стандарты, технические условия на приемку подготовительных работ и приемку сложных деталей изделий РКТ после покрытия |
|  | Технологический процесс нанесения и полирования покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Допуски, посадки, квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки) |
|  | Назначение и составы электролитов, применяемых для нанесения металлопокрытий на детали изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка работ по нанесению металлических и неметаллических покрытий на детали изделий РКТ особой сложности | Код | G/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочей зоны, средств измерений и контроля согласно требованиям инструкций по эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда для проверки металлических и неметаллических покрытий на детали изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Контроль процесса травления деталей изделий РКТ различной конфигурации и габаритов с большим числом переходов, травление на «ус» |
|  | Контроль разметки мест на деталях изделий РКТ по чертежу, подлежащих травлению |
|  | Контроль глубины травления на деталях изделий РКТ контрольно-измерительным инструментом и приборами |
| Необходимые умения | Оценивать качество материалов и растворов, применяемых при травлении деталей изделий РКТ |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент, приборы и оснастку при контроле деталей изделий РКТ после глубокого травления |
|  | Оценивать качество поверхности деталей изделий РКТ после травления |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Вести учет и отчетность по качеству на принятые и забракованные детали изделий РКТ |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики, принцип действия, назначение и применение контрольно-измерительного инструмента, приборов и оснастки для контроля металлических и неметаллических покрытий на деталях изделий РКТ |
|  | Виды применяемых материалов, их свойства и назначение для травления деталей изделий РКТ |
|  | Нормативно-технологическую документацию по контролю металлических и неметаллических покрытий на деталях изделий РКТ |
|  | Виды брака и способы его обнаружения после травления на деталях изделий РКТ |
|  | Технологические инструкции для контроля травления деталей изделий РКТ |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль и приемка работ по глубокому травлению с изоляцией мест, не подлежащих травлению при производстве изделий РКТ | Код | G/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка рабочей зоны, средств измерений и контроля согласно требованиям инструкций по эксплуатации, промышленной безопасности и охране труда для контроля работ по глубокому травлению деталей изделий РКТ |
| --- | --- |
|  | Проведение входного контроля используемых материалов, химикатов, растворов при контроле деталей изделий РКТ в соответствии с нормативно-технической документацией |
|  | Пооперационный контроль в процессе нанесения размерного и защитно-декоративного покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Проверка чистоты поверхности деталей изделий РКТ визуально |
|  | Определение толщины покрытия деталей изделий РКТ химическими или физическими методами |
|  | Определение пористости и прочности сцепления покрытия с основным материалом на деталях изделий РКТ |
|  | Определение видов и причин брака на деталях изделий РКТ |
|  | Ведение учета и отчетности по качеству на принятую и забракованную продукцию РКП |
| Необходимые умения | Контролировать материалы, химикаты, растворы для глубокого травления деталей изделий РКТ на соответствие требованиям НД |
|  | Выполнять пооперационный контроль процесса нанесения размерного и защитно-декоративного покрытия на детали изделий РКТ |
|  | Проверять визуально чистоту поверхности до и после покрытия на деталях изделий РКТ |
|  | Определять толщину покрытия деталей изделий РКТ химическими или физическими методами (в том числе и многослойных покрытий послойно) |
|  | Определять пористость и прочность сцепления покрытия с основным материалом на деталях изделий РКТ |
|  | Производить технический контроль качества покрытий деталей изделий РКТ согласно нормативно-технологической документации |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Распознавать внешние дефекты покрытий на деталях изделий РКТ по характерным признакам |
| Необходимые знания | Устройство, технические характеристики, назначение и применение используемых контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля металлических и неметаллических покрытий на деталях изделий РКТ |
|  | Методы и правила проведения контроля материалов, химикатов, растворов для глубокого травления деталей изделий РКТ |
|  | Знание технологического процесса и НД на глубокое травление деталей изделий РКТ |
|  | Методы определения параметров шероховатости поверхности |
|  | Методы и способы определения толщины покрытия, пористости покрытия и прочности сцепления покрытия с основным материалом |
|  | Основные виды дефектов покрытий и способы их обнаружения |
|  | Требования и правила ведения учетной и отчетной документации при контроле покрытия деталей изделий РКТ |
|  | Знание квалитетов, допусков и посадок |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль соблюдения требований к выполнению электромонтажных работ и техническому контролю радио-электронной аппаратуры и специального оборудования в ракетно-космической промышленности | Код | Н | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-го разряда Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4-го разряда Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5-го разряда Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда Контролер электромонтажных работ 3-го разряда Контролер электромонтажных работ 4-го разряда Контролер электромонтажных работ 5-го разряда Контролер электромонтажных работ 6-го разряда Контролер деталей и приборов 3-го разряда Контролер деталей и приборов 4-го разряда Контролер деталей и приборов 5-го разряда Контролер деталей и приборов 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Для получения более высокого разряда необходимо наличие опыта работы по профессии контролёр радиоэлектронной аппаратуры и приборов, контролер электромонтажных работ или контролер деталей и приборов с более низким (предшествующим) разрядом не менее 6 месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний требований охраны труда Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | §14 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-го разряда |
|  | §15 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4-го разряда |
|  | §16 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5-го разряда |
|  | §17 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6-го разряда |
|  | §44 | Контролер электромонтажных работ 3-го разряда |
|  | §45 | Контролер электромонтажных работ 4-го разряда |
|  | §46 | Контролер электромонтажных работ 5-го разряда |
|  | §47 | Контролер электромонтажных работ 6-го разряда |
|  | §33 | Контролер деталей и приборов 3-го разряда |
|  | §34 | Контролер деталей и приборов 4-го разряда |
|  | §35 | Контролер деталей и приборов 5-го разряда |
|  | §36 | Контролер деталей и приборов 6-го разряда |
| ОКПДТР | 13047 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов |
|  | 13095 | Контролер электромонтажных работ |
|  | 12950 | Контролер деталей и приборов |
| ОКСО |  |  |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состояния и оснащения рабочих мест, изготовления заготовок и упаковки готовой продукции при изготовлении изделий РКТ | Код | Н/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контроля состояния чистоты и культуры производства на рабочих местах электро-монтажного производства РКП, а также выполнение требований соблюдения технологической дисциплины |
| --- | --- |
|  | Проведение контроля материалов для электро-монтажного производства РКП на соответствие НТД и их гарантийных сроков |
|  | Визуальный контроль тары для упаковки радио-электронной аппаратуры и специального оборудования изделий РКТ |
|  | Контроль микроклимата на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль протирки спиртом соединителей и крышек изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль отсутствия механических повреждений на изделиях РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль отсутствия посторонних предметов на изделиях РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль полной комплектности изделия РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформление сопроводительной документации на изделия РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Проведение контроля материалов для изготовления изделий РКТ электро-монтажного производства РКП на соответствие НТД и их гарантийных сроков |
|  | Проверка наличия поверки средств измерения и контроля электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль микроклимата на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформление актов о браке на материалы для изготовления изделий РКТ электро-монтажного производства РКП не соответствующих требованиям НТД |
|  | Проводить повседневный контроль соблюдения технологической дисциплины на рабочих местах электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль наличия закрепления операций за исполнителем на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль раскладки проводов на соответствие электрической схеме |
|  | Контроль температуры жала паяльника |
|  | Контроль правильности маркировки проводов согласно КД |
|  | Проверка наличия и состояния инструмента, технологической оснастки, технических средств технологическому процессу на рабочих местах электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка оснащенности рабочих мест электро-монтажного производства РКП средствами защиты от статического электричества |
|  | Контроль наличия поверки и аттестации технических средств, паспорта на технологическую оснастку электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль наличия протокола аттестации рабочих мест на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка наличия удостоверений, протоколов аттестации на право выполнения ответственной или критичной операции, карт закрепления рабочих за оборудованием на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка чистоты и культуры производства, микроклимата |
| Необходимые умения | Использовать нормативно-техническую документацию для контроля чистоты и соблюдения технологической дисциплины на рабочих местах электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию для контроля соответствия материалов для электро-монтажного производства РКП и их гарантийных сроков |
|  | Использовать термогигрометр |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию при упаковке продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Вносить отметку с простановкой грифа в сопроводительной документации о проделанной работе в документах на продукцию электро-монтажного производства РКП |
|  | Ставить клеймо на пломбе, закрепленной на таре продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент при контроле изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Отбраковывать материалы для электро-монтажного производства РКП не соответствующие требованиям НТД |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию для контроля изготовления продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Читать схемы электро-монтажного производства РКП |
|  | Читать условные обозначения на чертежах деталей изделий РКТ |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Анализировать выявленные при контроле изделий РКТ электро-монтажного производства РКП несоответствия технологическому процессу и дефекты |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Оценивать паяные соединения на изделиях РКТ электро-монтажного производства РКП на соответствие НТД |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация РКП |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности на проведение контроля изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Устройство, принцип работы и назначение контрольно-измерительных приборов для контроля изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Требования по заполнению документов подтверждающих право выполнения работы по контролю изделий РКТ электро-монтажного производства РКП в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
|  | Требования по заполнению документов на технологическую оснастку, технические средства контроля при контроле изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Устройство, принцип работы и назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов для контроля изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Виды производственного брака при изготовлении изделий РКТ электро-монтажного производства РКП, причины его возникновения, способы предупреждения |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 3 разряда |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества электрического монтажа кабельной продукции, сборки ДСЕ и комплектации приборов ЭРИ для изделий РКТ | Код | Н/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контроля состояния чистоты и культуры производства на рабочих местах электро-монтажного производства РКП, а также выполнение требований соблюдения технологической дисциплины |
| --- | --- |
|  | Проведение контроля комплектующих изделий и ДСЕ электро-монтажного производства РКП на соответствие конструкторской и нормативно-технической документации |
|  | Контроль микроклимата на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка наличия поверки средств измерения и оборудования на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформление актов о браке на комплектующие изделия и ДСЕ электро-монтажного производства РКП не соответствующих требованиям КД и НТД |
|  | Проверка правильности заполнения сопроводительной документации на изделия РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль гарантийных сроков комплектующих изделий и ДСЕ электро-монтажного производства РКП в процессе эксплуатации в составе изделия |
|  | Проведение повседневного контроля соблюдения технологической дисциплины на рабочих местах электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль наличия закрепления операций за исполнителем на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Проведение контроля температуры жала паяльника |
|  | Проведение контроля электрического монтажа кабельной продукции изделий РКТ в соответствии с НТД |
|  | Проверка качества рихтовки проводов (исключение натяга проводов) на продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка отсутствия посторонних предметов в полости соединителя на продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Проведение контроля длин проводов на продукции электро-монтажного производства РКП в соответствии с конструкторской документации |
|  | Оформление документации по результатам контроля продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка наличия сопроводительной документации на продукцию электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка упаковки, внешнего вида, количество, гарантийных сроков комплектующих для электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль проведения входного контроля покупных комплектующих изделий РКТ по инструкциям входного контроля |
|  | Контроль наличия отметки о проведении проверки технологического процесса на электрический монтаж кабельной продукции, сборки ДСЕ и комплектации приборов ЭРИ для электро-монтажного производства РКП в соответствие КД, НТД |
|  | Контроль соответствия технологического паспорта контрольному образцу технологического паспорта на электрический монтаж кабельной продукции, сборки ДСЕ и комплектации приборов ЭРИ для электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформление актов о браке на комплектующие изделия, материалы для электрического монтажа кабельной продукции, сборки ДСЕ и комплектации приборов ЭРИ для электро-монтажного производства РКП не соответствующие требованиям технических условий (ТУ) |
|  | Контроль внедрения всех изменений технической документации и наличие отметки об этом в приемо-сдаточной документации на изделия электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль момента затяжки и контровки крепежных деталей на изделиях электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль правильности применения контрящих материалов, режимы сушки изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль массы ДСЕ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль внешнего вида ДСЕ электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформление возврата продукции электро-монтажного производства РКП при выявлении первого несоответствия КД, ТД, НТД |
|  | Контроль внешнего вида продукции и комплектности ДСЕ для электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль установки съемных элементов на сборочной единице изделия РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль чистоты и соответствие упаковочных материалов и тары для изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль упаковывания продукции изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Предъявление упаковки продукции изделий электро-монтажного производства РКП заказчику |
|  | Установка пломб, простановка клейм на упаковочной таре с изделием электро-монтажного производства РКП |
| Необходимые умения | Использовать нормативно-техническую документацию для контроля чистоты и соблюдения технологической дисциплины на рабочих местах электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию для контроля комплектующих изделий и ДСЕ электро-монтажного производства РКП и их гарантийных сроков |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент при контроле изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать термогигрометр |
|  | Читать схемы для электро-монтажного производства РКП |
|  | Читать условные обозначения на чертежах деталей изделий РКТ |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию для контроля электрического монтажа кабельной продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать приборы и вспомогательные средства контроля для контроля качества паяных соединений на изделиях электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Работать с КД, ТД и НТД |
|  | Оформлять акты о браке, дефекте на продукцию изделий РКТ |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным инструментом, контрольно-проверочной аппаратурой (КПА) для контроля изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Отбраковывать комплектующие изделия электро-монтажного производства РКП, не соответствующие требованиям технических условий (ТУ) |
|  | Применять оптические средства контроля изделий электро-монтажного производства РКП |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация РКП |
|  | Устройство, принцип работы и назначение контрольно-измерительных приборов для контроля изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Общие гарантийные сроки ракет-носителей (РН) и космических аппаратов (КА) |
|  | Виды производственного брака при изготовлении изделий электро-монтажного производства РКП, причины его возникновения, способы предупреждения |
|  | Марки припоев, их применение |
|  | Марки флюсов, их применение |
|  | Марки проводов для электро-монтажного производства РКП, их сечение |
|  | Правила выполнения работ по пайке изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Основы электротехники, радиотехники |
|  | Требования к упаковке, внешнему виду, условиям хранения, гарантийные обязательства, указанные в ТУ комплектующих изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Допуски и посадки |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 4 разряда |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества монтажа ЭРИ в радио-электронной аппаратуре для изделий РКТ | Код | Н/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контроля состояния чистоты и культуры производства на рабочих местах электро-монтажного производства РКП, а также выполнение требований соблюдения технологической дисциплины |
| --- | --- |
|  | Контроль исправности оборудования для контроля изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка наличия поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования для контроля изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка наличия средств защиты от статического электричества при контроле изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль микроклимата на участке электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль наличия закрепления операций за исполнителем в технологическом процессе электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверка правильности заполнения сопроводительной документации на изделия электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль комплектности изделия электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль на соответствие чертежу и качеству сборки изделия электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформление документации по результатам контроля изделия электро-монтажного производства РКП |
|  | Предъявление продукции электро-монтажного производства РКП на контроль заказчику |
|  | Контроль правильности подключения изделия электро-монтажного производства РКП к оборудованию в соответствии с технологическим процессом |
|  | Контроль технических параметров изделия электро-монтажного производства РКП в объеме предъявительских испытаний согласно ТУ |
|  | Проверка протокола аттестации технологической оснастки для изготовления продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль правильности применения технологической оснастки для формовки ЭРИ РКТ |
|  | Контроль качества формовки первой детали РКТ |
|  | Контроль правильности установки изоляционных материалов на изделие электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль правильности применения склеивающих материалов, режимы сушки на изделиях электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль качества лужения ЭРИ и ДСЕ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль правильности применения флюсов, припоев для изготовления продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль температуры жала паяльника |
|  | Контроль соответствия и качества маркировки на изделии электро-монтажного производства РКП КД |
|  | Контроль соответствия монтажа ЭРИ электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль внешнего вида ДСЕ электро-монтажного производства РКП с применением оптических средств и не разрушающих методов контроля |
|  | Простановка клейма контролера на принятую продукцию изделий электро-монтажного производства РКП |
| Необходимые умения | Использовать нормативно-техническую документацию по контролю помещений, средств измерений и оборудования участка электро-монтажного производства РКП |
|  | Определять состояние поверки и аттестации оборудования участка электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать термогигрометр |
|  | Использовать нормативно-техническую документацию при приемке продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Использовать контрольно-измерительный инструмент при контроле изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Оформлять сопроводительную документацию на принятую продукцию изделий РКТ электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверять наличие заземления испытательного оборудования электро-монтажного производства РКП |
|  | Читать схемы подключения на изделия электро-монтажного производства РКП |
|  | Читать условные обозначения на чертежах деталей изделий РКТ |
|  | Оформлять акты о браке на продукцию изделий РКТ |
|  | Выполнять контроль изделий электро-монтажного производства РКП с применением оптических средств и не разрушающих методов контроля |
|  | Читать электрические, монтажные схемы на изделия электро-монтажного производства РКП |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация РКП |
|  | Устройство, принцип работы и назначение контрольно-измерительных средств и оборудования для контроля изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Основы электротехники, радиотехники |
|  | Нормативно-техническая документация при приемке продукции электро-монтажного производства РКП |
|  | Требования защиты от статического электричества |
|  | КД, ТД, НТД и ТУ на ЭРИ электро-монтажного производства РКП |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 5 разряда |

3.8.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль проведения испытаний радио-электронной аппаратуры в объеме ТУ для изделий РКТ | Код | Н/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль прохождения планово-предупредительного ремонта и поверки испытательного оборудования для испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
| --- | --- |
|  | Контроль внешнего вида ДСЕ перед проведением испытаний в электро-монтажном производстве РКП |
|  | Контроль правильности сборки электрических схем изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль параметров, режимов при проведении испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль последовательности проведения испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Контроль и соблюдение техники безопасности при проведении испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Предъявление продукции электро-монтажного производства РКП заказчику |
|  | Оформление сопроводительной документации на продукцию электро-монтажного производства РКП |
| Необходимые умения | Работать с ТУ, ТД, НТД для электро-монтажного производства РКП |
|  | Пользоваться контрольно-измерительным инструментом и приборами при проведении и проверке после испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Читать электрические и монтажные схемы электро-монтажного производства РКП |
|  | Проверять соответствие формы и уметь заполнять паспорта, формуляры, акты и протоколы испытаний изделий электро-монтажного производства РКП на принятую продукцию |
| Необходимые знания | ТУ, программы и инструкции испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Методы и способы проведения испытаний изделий электро-монтажного производства РКП |
|  | Основы электро- и радиотехники |
|  | Способы проверки на точность радиоэлектронной аппаратуры РКТ любой сложности |
|  | Принцип действия и методы контроля особо сложных образцов счетно-решающих, электромеханических, электромагнитных, акустических, гироскопических приборов, приемо-передающих радиоустройств РКТ |
|  | Правила расчета схем радиоаппаратуры, средств связи РКТ любой сложности |
|  | Основные принципы организации контроля качества изделий радиоэлектронной аппаратуры РКТ |
|  | Виды применяемых для контроля и испытаний приборов, аппаратуры, стендов и другого оборудования в электро-монтажном производстве РКП, способы их наладки, регулировки и проверки |
| Другие характеристики | Трудовая функция выполняется работником 6 разряда |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», город Самара

Врио генерального директора Баранов Дмитрий Александрович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| - | - |
| --- | --- |

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1768; 1997, N 41, ст. ст. 4673, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235; 2002, N 52, ст. 5288; 2003, N 6, ст. 549, N 27, ст. 2700, N 46, ст. 4449; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2007, N 49, ст. 6055, ст. 6079; 2009, N 29, ст. 3617; 2010, N 47, ст. 6033; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596, N 46, ст. 6407; 2013, N 51, ст. 6697; 2015, N 10, ст. 1393).

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, N 14, ст. 1666).

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209), ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970); статьи 69, 185, 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию